Guião da atividade: Atividade 12º ano

Datas da atividade: 7 e 14 de junho

| 🕘3h | 🚩 Avançado | 📚 12ºano | 📢 Presencial |
| --- | --- | --- | --- |

Lista de material geral

- 4 braços e 4 breadboards com fios elétricos macho-fêmea e macho-macho

- 12 raspberry’s sendo que 2 estão preparadas para ser controller de pipeline (17 e 22) + 12 carregadores

- 1 router + carregador + cabo de rede

- fita cola preta

- 4 queijinhos

- 2 AGVs

Lista de material por grupo

- 1 Raspberry pi

- 1 cartão SD (já tem tudo instalado) + 1 leitor de cartões SD/micro SD

- 1 pc

- 1 monitor

Instalar antes da atividade:

Computador

- 4DIAC (+ dependências)

- VNC Viewer

Nas raspberrys

- Software da raspberry pi

- DINASORE

Orientações para a atividade:

Gerais

- Os primeiros 10 minutos desta sessão consistem numa apresentação de conteúdos teóricos, depois inicia-se a componente prática. Para fazer as tarefas práticas, devem seguir este guião.

- Devem estar atentos às instruções dos monitores. Se não entenderem alguma coisa, nomeadamente alguma instrução deste guião, podem pedir-lhe esclarecimentos.

- A turma deve ser dividida em 4 grupos. Cada grupo deve ter o material referido na lista acima.

- A primeira e segunda tarefas tem como objetivo colocar os braços robóticos em movimento. A terceira tarefa consiste em montar duas linhas de montagem separadas com 2 braços robóticos e 1 AGV cada. A quarta tarefa consiste em criar uma só linha de montagem com 4 braços robóticos e 1 AGV.

Específicas

Tarefa 1: Colocar os braços robóticos em movimento sem recurso a function blocks

- Para iniciar a configuração da Raspberry Pi, liguem a Raspberry Pi à corrente.

- Antes de abrirem o VNC Viewer, liguem a Rasperry Pi ao monitor, usando um cabo HDMI, a um teclado e rato e determinem o IP da Rasperry Pi executando os seguintes passos:

  - Abrir o prompt de comandos

  - Escrever “ifconfig”

  - Verificar o código que aparece na linha que diz “wlan”, como mostra a figura abaixo.

- Abram o VNC Viewer.

- Coloquem o IP da Raspberry Pi (está escrito diretamente na Raspberry Pi) na barra do topo e cliquem na tecla Enter.

- Cliquem em “Continuar”.

- Insiram o username (pi) e a palavra-passe (pizza) como mostra a figura abaixo.

- Agora vamos às ligações elétricas! Aguardem pela vossa vez para terem um braço robótico disponível e depois tentem reproduzir as ligações que se apresentam na imagem:

Nota: as cores dos fios podem não corresponder às da imagem. Os pinos que vão precisar para estabelecer as ligações são os seguintes:

  - Base: GPIO 2

  - Direita: GPIO 4

  - Esquerda: GPIO 3

  - Garra: GPIO 17

ATENÇÃO: para permitir o livre movimento do braço, pode ser necessário ligar vários fios, de modo a aumentar o comprimento da ligação (especialmente na garra)

- Agora vamos correr o código de teste do braço. Abram o terminal do VNC Viewer.

- Escrevam cd ~/standalone

- Escrevam python arm.py. O braço deve começar a movimentar-se!

Depois deste passo, verifiquem o código escrito em python e alterem a sequência e os parâmetros do braço.

Exercícios extra:

- Como modificar o código, caso quisessem executar a mesma sequência mais 1 vez?

- Como modificar o ângulo de abertura do gripper para 90º e 135º?

Tarefa 2: Colocar os braços robóticos em movimento com recurso a function blocks

- Abram o 4DIAC no vosso computador e criem um projeto, para isso:

  - Cliquem duas vezes no executável 4DIAC-IDE (carregar 2 vezes sobre o ícone no ambiente de trabalho);

  - Criem um novo projeto clicando em “Create new system”. File->New->New System. Dêem um nome ao vosso projeto (ex.: pizza_testbed) e carreguem em “Finish”.

  - Agora devem fazer download dos Function Blocks através do seguinte link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1m5Hwqb8xDm-9abiIYvhexOlJU8MUD7rl?usp=sharing (para já apenas descarreguem a pasta function_blocks)

  - Descompactem o arquivo descarregado e coloquem a pasta no workspace dentro da pasta do vosso projeto (workspace/pizza_testbed).

- Abram a janela “System Configuration”, depois peguem e arrastem o “FORTE_PC” e o “Ethernet” para o canvas. Estes elementos encontram-se no menu do lado direito (vejam a imagem abaixo). Depois liguem-nos (basta clicar num Function Block e depois noutro).

- No Function Block “FORTE_PC” editem o IP e a porta escrevendo: IP_RASP:61499 (substituindo IP_RASP pelo endereço IP presente na etiqueta da Raspberry Pi que estiverem a utilizar)

- Carreguem na vista da Aplicação (menu do lado esquerdo).

- Arrastem para o canvas o Function Block “ARM_CONTROL” (menu do lado direito do ecrã na pasta function_blocks) para criar uma pipeline como mostra a figura abaixo:

NOTA: Caso a pasta com os Function Blocks (function_blocks) não apareça, no menu cascata do lado esquerdo cliquem com o botão direito do rato em cima de “Type Library” e selecionem refresh em alternativa podem reiniciar o 4DIAC-IDE.

- Carreguem duas vezes em cima de “FILE” e editem o campo escrevendo “grab_and_place”, como a figura abaixo.

- Agora podem editar o ficheiro .XML para alterar os ângulos e direções do manipulador robótico.

- Carreguem com o botão direito do rato em cima do Function Block “ARM_CONTROL” e depois cliquem em Map to...->FORTE_PC->RASP_COMP. Os Function Blocks deverão mudar de cor.

- Executem o DINASORE no terminal do VNC, para tal:

  - Abram o terminal no VNC e escrevam os dois comandos:

    - cd dinasore

    - python core/main.py

Exercício extra: como poderiam executar o código apenas usando 1 linha de comandos?

- Para fazer o deploy vão precisar de ligar a Raspberry Pi ao braço robótico. Caso tenham desconectado os cabos, entretanto, repitam o passo 7.

- Para implementar a pipeline, no 4DIAC, mudem para o “Deploy View” (Window->Perspective->Open Perspective->Deployment)

Nota: Executar os seguintes passos para modificar o tempo de execução do deployment:

Window->Preferences->4diacIDE->Deployment Preferences->60000-> Apply->Apply & Close

- Carreguem em “Deploy” e depois voltem à Vista da Aplicação como fizeram no passo 9.

- Com o botão do lado direito do rato, cliquem na pasta que criaram com o nome do projeto e selecionem “Monitor System”.

- Carreguem em “RUN” com o botão direito e selecionem “Watch”. Cliquem novamente em “RUN” e selecionem “trigger event”. O manipulador deverá começar a mexer-se.

- Os primeiros a terminar esta tarefa devem começar a preparar a estrutura física da linha de produção (colocar a fita cola em cima de uma mesa ou no chão, em elipse, e distribuir os manipuladores pela linha).

Tarefa 3: Experimentar a linha de montagem de 2 braços e 1 AGV.

- Montagem da linha para contemplar 2 braços robóticos e 1 AGV:

  - Colocar fita na mesa de forma a ficar tal como na imagem;

  - Fixar braços com fita;

  - Ligar Raspberry Pi’s ao carregador (ligar primeiro a Raspberry Pi do orquestrador).

- Fazer download do projeto com a configuração para utilizar no 4DIAC-IDE. Para isso devem fazer download do ficheiro UJ_CPS.zip existente neste link:
https://drive.google.com/drive/folders/1m5Hwqb8xDm-9abiIYvhexOlJU8MUD7rl?usp=sharing

- Descomprimir o ficheiro zip que descarregaram, extraindo a pasta para o workspace do 4DIAC-IDE.

- Abrir o 4DIAC-IDE como anteriormente, e importar o projeto que foi descarregado e descomprimido.

  - Podem importá-lo através da opção no menu superior File->Import... e depois selecionarem na categoria General “Existing Projects into Workspace”;

  - Depois devem selecionar a opção “Select root directory” e selecionar o interior da pasta do projeto que descarregaram (dentro dessa pasta deverá existir um ficheiro .sys);

  - Podem carregar em “Finish“ e deverá aparecer um projeto no menu do lado esquerdo.

- Depois de importarem o projeto deverá aparecer no menu do lado esquerdo, ao abrirem os detalhes do projeto carreguem 2 vezes na configuração do projeto chamada “PIPELINE_TEST”. Neste momento, as 4 diferentes pipelines (dentro de cada retangulo) ainda não estão associadas a nenhum dispositivo por isso estão coloridas a branco.

- Selecionando no menu do lado esquerdo a opção “System Configuration”, deverá aparecer uma vista de acordo com a seguinte imagem, onde podem encontrar os 4 dispositivos existentes na linha de produção de pizza (orquestrador (dispositivo verde), braço robótico 1 (dispositivo vermelho), braço robótico 2 (dispositivo azul), e AGV (dispositivo laranja)). Caso os IPs das Raspberry Pi’s não esteja de acordo com os IPs presentes no System Configuration devem editar essa informação de forma a coincidirem.

- O próximo passo é construir a pipeline e mapear cada um dos Function Blocks existentes na configuração associando ao respetivo dispositivo. Para isso devem carregar com o botão direito do rato e selecionar Map to...->(Dispositivo que pretendem associar). Faltam ligações, sendo que entre dois function blocks apenas falta 1 ligação.(ver o código python)

- Para implementar a pipeline, no 4DIAC:

  - Mudem para o “Deploy View” em Window->Perspective->Open Perspective->Deployment;

  - Selecionem o vosso projeto e carreguem em deploy.

Nota: antes de executar o deploy, devem verificar que:

- Todos os dispositivos (incluindo AGV) devem estar ligados

- usando o scripts “main.py -a [IP]” que está na pasta dinasore/core/, devem verificar se os dispositivos estão prontos a operar

- Verificar que os IPs no 4diac estão todos corretos

- Nesta fase a vossa configuração de Funcion Blocks já foi carregada para a linha de produção e o próximo passo é iniciar uma nova ordem, para isso devem:

  - Colocar o AGV na posição inicial (ponta esquerda da linha de produção de acordo com o diagrama anterior)

  - No 4DIAC-IDE mudar para a System View em Window->Perspective->Open Perspective->System;

  - Ativar a monitorização do sistema carregando com o botão direito do rato em cima do projeto e selecionando “Monitor System”;

  - No Function Block “ORDER_CONTROLLER” devem carregar com o botão direito do rato e selecionar “Watch”;

  - E finalmente para iniciar um novo pedido, clicar com o botão direito do rato e selecionar “Trigger Event”.

Tarefa 4: Expandir a linha de produção para 4 braços e 1 AGV.

- A tarefa 4 consiste em expandir a linha de produção de 2 braço robóticos para 4, para isso devem ser acrescentados ao setup físico atual os 2 novos braços robóticos e deve ser adaptado o projeto no 4DIAC de forma a considerar as novas modificações.

Por fim, responde ao seguinte questionário: https://forms.gle/FRP9tZGEpfEkkL3t7.

Obrigad@!

Bom trabalho!